Konfigurace ETH rozhraní

GSM-BGS5-EEM, v1.00

Ethernet rozhraní modemu GSM-BGS5-EEM používá modul pro komunikaci přes Ethernet, jehož konfigurace je možná:

- programem pro MS Windows – není potřeba znát IP adresu

- WEB prohlížečem – je potřeba znát IP adresu

# Režimy funkce

Podporované režimy jsou:

- TCP Server – naslouchá na TCP portu na spojení, přijme jej a propojí s ASC0 portem GSM modemu.

- TCP Client – neustále se snaží navázat TCP spojení se zadanou IP adresou a portem. Až se to podaří, tak spojení propojí s ASC0 portem GSM modemu. Pokud se spojení rozpadne, opět se jej snaží navázat.

- UDP Server – naslouchá na UDP portu. Pokud přijdou nějaká data, tak je pošle přes ASC0 port do GSM modemu a případnou odpověď zašle na IP adresu a UDP port původního odesílatele.

- UDP Client – data z modemu zasílá na zadanou IP adresu a UDP port.

- HTTPD Client

# Konfigurace programem z MS Windows

- Z WWW stránek SEA stáhněte z podpory výrobku GSM-BGS5-EEM program USR-TCP232-M4,E45 V2.3.3.97.exe a spusťte jej.

- Klikněte na tlačítko Search Device.

- Klikněte na řádku s Device Name: GSM-BGS5-EEM

- V části Base Save vlevo dole konfigurujete IP adresu

- Po nastavení IP adresy stiskněte tlačítko Base Save a vlevo dole se umí ukázat ACK.

- Zařízení projde restartem a nová IP adresa začne platit.

- V pravé části řádky Baudrate, Parity… a FlowControl nastavují spojení ke GSM modemu. Zde musí být 115200, NONE, 8, 1, Hardware. Toto souvisí s nastavením sériového portu ASC0 GSM modemu příkazy AT+IPR, AT&D, … Neměňte, pokud k tomu nemáte vážný důvod!

- Důležité je Work Mode. Zde nastavujete jak se má GSM-BGS5-EEM chovat z hlediska Ethernetu. Přehled režimu je v kapitole Režimy funkce.

- Na konci klikněte na tlačítko Save COM1. Zařízení se restartuje a nové nastavení začne platit.

# Konfigurace WEB prohlížečem

- Potřebujete vědět IP adresu zařízení, například 10.10.0.206

- Spusťte váš oblíben WEB prohlížeč a do URL řádky napište URL http://10.10.0.206

- Zobrazí se dialog pro zadání hesla

- Default jméno je admin a heslo admin . Poté klikněte na OK.

- Zobrazí se strana se stavem zařízení

- IP adresa se konfiguruje v menu Local IP Config

- Po nastavení IP adresy a ostatních parametrů klikněte na tlačítko Save

- Zařízení si uloží konfiguraci a je potřeba jej restartovat. Kliněte na tlačítko Restart Module a potvrďte

- Zařízení projde restartem a nová IP adresa začne platit.

- Nastavení jak se má GSM-BGS5-EEM chovat z hlediska Ethernetu je v menu TTL1. Přehled režimu je v kapitole Režimy funkce.

- V části parameter řádky Baudrate, Data Size, Parity, Stop Bits a FlowControl nastavují spojení ke GSM modemu. Zde musí být 115200, 8, None, 1, RTS/CTS (nebo Hardware). Toto souvisí s nastavením sériového portu ASC0 GSM modemu příkazy AT+IPR, AT&D, … Neměňte, pokud k tomu nemáte vážný důvod!

- V části Socket A se nastavují režimy funkce, viz kapitola Režimy funkce.

# Ethernet Watchdog

Ethernet modul se automaticky restartuje po určité době, pokud přes něj netečou žádná data a ani není navázané žádné TCP spojení. Toto chování lze zakázat a se ovlivňuje se v menu Misc Config v řádce Reset Timeout.

# Poznámky

Tovární nastavení se provádí pouze přes PC aplikaci.